🤖

REACHY CARE

Comment tout fonctionne

Document accessible — sans jargon technique

# 1. Le robot : ce qu'il y a dedans

Le Reachy Mini Wireless est un petit robot de table développé par Pollen Robotics en partenariat avec HuggingFace. Il ressemble à une tête animée posée sur un socle. À l'intérieur, c'est un mini-ordinateur embarqué qui tourne en permanence.

| Composant | Ce que c'est | À quoi ça sert dans Reachy Care |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | Le "cerveau" du robot — un petit PC | Fait tourner tout le code en local |
| Caméra 1280×720 | Caméra grand angle intégrée dans la tête | Voir les visages, l'échiquier, détecter les chutes |
| 4 microphones | Array de micros orientés | Capter la voix de la personne dans la pièce |
| Haut-parleur 5W | Petit haut-parleur interne | Reachy parle à voix haute |
| Moteurs (XL330) | Moteurs dans le cou et les antennes | Bouger la tête, lever les antennes |
| WiFi intégré | Connexion réseau sans fil | Se connecter au réseau local pour accéder à internet |

🔑 Le robot est accessible en réseau local via SSH (connexion sécurisée) à l'adresse reachy-mini.local. Identifiants : pollen / root.

# 2. Vue d'ensemble : deux apps, un pont

Reachy Care est deux applications distinctes qui tournent en parallèle sur le robot et se parlent en temps réel.

| Application | Qui l'a fait | Ce qu'elle fait |
| --- | --- | --- |
| reachy_mini_conversation_app | Pollen Robotics (officielle) | La voix : écoute, pense, répond à voix haute |
| Reachy Care (notre code) | Galaad | Les yeux : voit, reconnaît, surveille, mémorise |

Le pont ("bridge") est la pièce centrale de l'architecture. Quand notre application détecte quelque chose — une personne reconnue, une chute, un coup d'échecs — elle envoie un message discret à l'application vocale. Reachy l'intègre naturellement dans la conversation.

💡 Exemple concret : la caméra reconnaît Alexandre → le bridge envoie "La personne devant toi s'appelle Alexandre. Contexte mémorisé : il aime le Sicilienne aux échecs." → Reachy dit à voix haute "Alexandre ! Quelle joie de te voir ! On fait une partie ce soir ?"

# 3. L'application vocale (Pollen)

Cette app gère tout ce qui concerne la voix. Elle fonctionne en continu et enchaîne trois étapes en temps réel :

| Étape | Ce qui se passe | Technologie utilisée |
| --- | --- | --- |
| 1. Écoute | Les micros captent la voix. Le robot sait quand quelqu'un parle (VAD : détection d'activité vocale). | Algorithme audio intégré |
| 2. Compréhension + Réponse | La voix est envoyée à OpenAI qui comprend ET génère une réponse intelligente en une seule opération. | OpenAI Realtime API |
| 3. Parole | La réponse est convertie en voix et jouée sur le haut-parleur du robot. | OpenAI Realtime API (TTS intégré) |

⭐ OpenAI Realtime API est l'équivalent d'avoir ChatGPT en conversation vocale instantanée, directement intégré dans le robot. Cet accès est offert gratuitement dans le cadre du partenariat HuggingFace × Pollen Robotics.

# 4. Notre application : Reachy Care

Notre code tourne en tâche de fond et analyse en permanence ce que voit la caméra. Il est organisé en 5 modules indépendants :

## Module 1A — Reconnaissance faciale

InsightFace : bibliothèque d'IA qui analyse les visages. Elle compare le visage devant la caméra avec les visages mémorisés (fichiers .npy — des empreintes mathématiques des visages). Seuil de confiance : 40 % de similarité minimum.

- Enrôlement : 10-20 photos prises par le robot → génère une empreinte moyenne

- Reconnaissance : temps réel, toutes les 2 secondes, précision sub-centimétrique

- Si inconnu : Reachy demande le prénom

## Module 1B — Jeu d'échecs

YOLO11n (modèle de détection d'objets léger) reconnaît les pièces sur l'échiquier. Stockfish (le moteur d'échecs le plus fort au monde, open source) calcule le meilleur coup. Reachy l'annonce à voix haute.

- Détection toutes les 3 secondes

- 12 classes de pièces (roi, dame, tour, fou, cavalier, pion — blancs et noirs)

- Stockfish pense 2 secondes par coup (réglable)

## Module 1D — Détection de chute

MediaPipe Pose : bibliothèque Google qui détecte 33 points du corps humain en temps réel. Si les épaules et les hanches sont à la même hauteur (corps horizontal), une alerte est déclenchée après 3 secondes de confirmation.

- Analyse 2 fois par seconde (contrainte Pi 4)

- Alerte immédiate via le bridge → Reachy parle et remonte les antennes

- Aucun faux positif sur une personne assise (ratio épaules/hanches > seuil)

## Module TTS — Voix de secours

En parallèle de l'app Pollen, Reachy Care dispose de son propre moteur de parole (espeak-ng) pour les messages d'urgence critiques (chute) qui ne doivent pas attendre la boucle conversationnelle.

## Module Mémoire

Un fichier JSON par personne connue, stocké sur la Pi. Mis à jour à chaque session.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| name | Prénom de la personne |
| last_seen | Date et heure de la dernière visite |
| sessions_count | Nombre total de sessions avec cette personne |
| conversation_summary | Résumé IA des interactions (généré par GPT-4o-mini à chaque fin de session) |
| preferences | Préférences détectées (jeu d'échecs, rythme de conversation...) |
| health_signals | Signaux de santé signalés (fatigue, chute, douleur mentionnée) |
| family | Informations famille évoquées (enfants, conjoint...) |

🧠 En fin de session, Reachy Care appelle GPT-4o-mini (même clé API OpenAI, coût quasi nul) pour résumer la session en 3 phrases et mettre à jour la fiche mémoire. Dès la session suivante, Reachy retrouve le contexte.

# 5. APIs et dépendances externes

| Service | Usage | Coût | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI Realtime API | Conversation vocale (STT + LLM + TTS) | Gratuit (partenariat HuggingFace) | ✅ Actif |
| OpenAI Chat API (gpt-4o-mini) | Résumé de session pour la mémoire | Gratuit (même partenariat) | ✅ Actif |
| HuggingFace (yamero999/chess-piece-detection) | Modèle YOLO pour la détection des pièces d'échecs | Gratuit (open source) | ⬇️ À télécharger |
| InsightFace buffalo_s | Reconnaissance faciale (modèle embarqué) | Gratuit (open source) | ✅ Installé sur Pi |
| Stockfish | Moteur de jeu d'échecs | Gratuit (open source) | ⬇️ À installer (apt) |
| MediaPipe Pose | Détection des poses corporelles | Gratuit (Google, open source) | ⬇️ À installer (pip) |

🌐 Toutes les briques d'IA (vision, échecs, pose) tournent entièrement en local sur la Raspberry Pi. Seule la conversation vocale passe par internet (OpenAI). Si la connexion coupe, Reachy perd la parole mais garde la vision et les alertes.

# 6. Comment démarrer le système

Deux commandes suffisent pour lancer l'ensemble, depuis un terminal SSH sur la Pi :

| Ordre | Commande | Ce que ça fait |
| --- | --- | --- |
| 1 | Démarrer reachy_mini_conversation_app | Lance l'écoute vocale et la connexion OpenAI |
| 2 | python /home/pollen/reachy_care/main.py | Lance la vision, la mémoire et les alertes |

Un script deploy.sh (rsync) permet de synchroniser le code depuis un Mac vers la Pi en une seule commande.

# 7. Schéma de flux complet

Voici comment une interaction typique se déroule de bout en bout :

Scénario : Alexandre entre dans la pièce et joue un coup d'échecs 1. Caméra (10 fps) → Module Reconnaissance → Alexandre identifié (score 0.87) 2. Mémoire → Charge alexandre_memory.json → "Alexandre aime le Sicilienne, 12 sessions" 3. Bridge → Injecte contexte dans la conversation OpenAI (invisible) 4. App vocale → Reachy dit "Alexandre ! Quelle joie de te voir !" 5. Module Chess → Échiquier détecté, 14 pièces → Stockfish calcule Cf3 6. Bridge → Injecte "Le coup Cf3 vient d'être joué" 7. App vocale → Reachy dit "Joli coup ! Le cavalier en f3 contrôle le centre, bravo."

# 8. Ce qui reste à faire (Phase 1)

| Tâche | Statut | Détail |
| --- | --- | --- |
| Installer ultralytics, mediapipe, stockfish | ⬇️ À faire | pip + apt sur la Pi — libérer 500Mo de disque d'abord |
| Enrôler le visage d'Alexandre | ⬇️ À faire | 20 photos via register_face.py — 5 minutes |
| Tester la reconnaissance faciale | ⬇️ À faire | face_recognizer.py en temps réel |
| Tester la détection d'échiquier | ⬇️ À faire | Nécessite une photo réelle d'échiquier |
| Appliquer le patch conv_app_patch.py | ⬇️ À faire | Une seule commande — bridge opérationnel |
| Lancer main.py en conditions réelles | ⬇️ À faire | Test intégration complète Phase 1 |

⚠️ Point de vigilance : le disque de la Pi est à 84% de capacité (2,3 Go libres). Il faut supprimer les fichiers temporaires avant d'installer les nouveaux modèles.